技术要求

1、基本要求

1.1质控要求

对提供的样品（石蜡块/FFPE切片）进行质检：FFPE切片提取的RNA DV200值>30%；FFPE切片进行 H&E 染色，要求组织形态学信息完整；切片厚度5μm。

1.2平台要求：

1.2.1投标人应提供10X Visium HD空间转录组测序平台方案，采用10X Visium HD的空间建库仪器及原装配套试剂进行空间转录组文库的构建。

1.2.2测序平台二代高通量测序Illumina平台，测序读长 PE150。

1.3测序质量标准：

完成12例样本测序，具体质控要求如下：

1.3.1测序质量: Q20≥90%，Q30≥85%,碱基类型分布均匀，无GC分离。

1.3.2 FFPE样本的平均基因数：8um·bin:≥ 94; 16um·bin:≥ 343

1.3.3测序数据量：平均样本数据量≥100G raw Data。

1.4信息分析：

投标人需提供SPACE Ranger 和 Seurat 两套软件分析内容标准信息分析内容，包括以下标准信息分析内容：

测序数据质控；

数据比对和基因表达定量（spatial barcode 统计）；

聚类分析（归一化，筛选高变基因，PCA，分类）；

差异基因分析，获得不同cluster中的差异基因；

差异基因功能富集，包括GO和KEGG；Reactome（人和鼠）；

空间差异基因分析（空间分布富集基因）；

投标人需具备但不限于以下高级分析内容，包括：细胞定义、细胞通讯、轨迹分析、拷贝数分析、肿瘤特征分析、WGCNA共表达分析。

2、样品质控与测序

（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起30个自然日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）投标人交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由投标人的项目专员对接，在项目交付日，投标人项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认。

4、质量保证

（1）投标人提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

5、检测数据分析

投标人须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的基因数据清洗和质控、基于易感基因的风险预测模型构建等。

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则有投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。